Załącznik nr 1 do SIWZ

do 1 części zamówienia

oznaczenie sprawy: OKSiR.3.341.1.2015.ZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części nr 1

1. Fotel kinowy – jednoosobowy – 322 szt.

a) wymiary fotela

- szerokość po osiach podłokietników -55 cm

- wysokość całkowita - 102-105 cm

- głębokość złożonego fotela – 55 cm

- maksymalne obciążenie powyżej 150 kg

b) stopa fotela

- profilowana tłoczona blacha o wysokości min 25 mm

- brak widocznych spawów

- malowana na kolor czarny

- wspornik stopy wykonany z profilu o wymiarach nie mniejszych niż 60x30x2 mm

c) podłokietnik i boki fotela

- boki tapicerowane zewnętrznie w rzędzie

- integralna pianka poliuretanowa w kolorze czarnym

- szerokość 6-9 cm

d) mechanizm składania siedziska

- sprężynowy, bądź inny z systemem dwóch sztuk niezależnych sprężyn umieszczonych w osłonie siedziska z możliwością wymiany sprężyn

- siedzisko powinno być mocowane w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela

- elementy mocujące siedzisko powinny być mocowane do nogi fotela na min 3 śruby przelotowe (zmiana)

- siedzisko jest blokowane o oparcie

e) siedzisko i oparcie

- osłona oparcia powinna być profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonane z tworzywa PP ( polipropylenu )

- osłonka siedziska powinna być profilowana z częściową perforacją stanowiącą część konstrukcji nośnej siedziska wykonana z tworzywa PP (polipropylenu)

- oparcie i siedzisko powinno być wykonane z pianki PU, trudno zapalne, wykonane metodą wtrysku do formy. Wewnątrz pianki powinny być zatopione metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia

- gęstość pianki siedziska minimum 55kg/m³

- gęstość pianki oparcia minimum 45 kg/m³

f) konstrukcja nośna i mocowanie foteli

- wykonana z profili metalowych

- mocowanie powinno uwzględniać specyfikę podłoża oraz różne kąty nachylenia posadzki w poszczególnych rzędach

- mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność

g) numeracja rzędów i foteli

- haft komputerowy projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- wszystkie fotele numerowane na oparciu, cyfry arabskie

- numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnych foteli, cyfry rzymskie

h) uchwyt na napoje

- wykonany z polipropylenu PP

- montowane pod podłokietnikami z funkcją składania by umożliwić przejście z zachowaniem obecnych odległości między rzędami lub montowane na stałe z przodu podłokietnika,  z zachowaniem wolnej przestrzeni między uchwytem a podłogą – min 45cm, umożliwiające przejście z zachowaniem obecnych odległości między rzędami i  zgodne z przepisami p.poż.

i) tapicerka

- koloru czarnego, trudno zapalna, integralna z formatką oparcia i siedziska czyli połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia i siedziska powinna być wykonana próżniowo podczas formowania pianek bez użycia klejów, zszywek, nici itp

- tkanina 100% poliester,

- gramatura materiału mon. 220g/m 2

j) parametry pianki:

- oparcie min 50kg/m3

- siedzisko min 55kg/m3

2. Fotel dwuosobowy- 7 szt

a) wymiary fotela

- szerokość po osiach podłokietników -110 cm

- wysokość całkowita - 102-105 cm

- głębokość złożonego fotela – 55 cm

- maksymalne obciążenie powyżej 300 kg

b) stopa fotela

- profilowana tłoczona blacha o wysokości min 25 mm

- brak widocznych spawów

- malowana na kolor czarny

- wspornik stopy wykonany z profilu o wymiarach nie mniejszych niż 60x30x2 mm

c) podłokietnik i boki fotela

- boki tapicerowane zewnętrznie w rzędzie

- integralna pianka poliuretanowa w kolorze czarnym

- szerokość 6-9 cm

d) mechanizm składania siedziska

- sprężynowy bądź inny z systemem niezależnych sprężyn umieszczonych w osłonie siedziska z możliwością wymiany sprężyn uwzględniając specyfikę fotela dwuosobowego

- siedzisko powinno być mocowane w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela

- elementy mocujące siedzisko powinny być mocowane do nogi fotela na min 3 śruby przelotowe (zmiana)

- siedzisko jest blokowane o oparcie

e) siedzisko i oparcie

- osłona oparcia powinna być profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonane z tworzywa PP ( polipropylenu )

- osłonka siedziska powinna być profilowana z częściową perforacją stanowiącą część konstrukcji nośnej siedziska wykonana z tworzywa PP (polipropylenu)

- oparcie i siedzisko powinno być wykonane z pianki PU, trudno zapalne, wykonane metodą wtrysku do formy. Wewnątrz pianki powinny być zatopione metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia

- gęstość pianki siedziska minimum 55kg/m³

- gęstość pianki oparcia minimum 45 kg/m³

f) konstrukcja nośna i mocowanie foteli

- wykonana z profili metalowych

- mocowanie powinno uwzględniać specyfikę podłoża oraz różne kąty nachylenia posadzki w poszczególnych rzędach

- mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność

- mocowanie do podłoża w systemie nóg wspólnych dla dwóch krzeseł

g) numeracja rzędów i foteli

- haft komputerowy projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- wszystkie fotele numerowane na oparciu, uwzględniając dwa miejsca, cyfry arabskie

- numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnych foteli, cyfry rzymskie

h) uchwyt na napoje

- wykonany z polipropylenu PP

- montowane pod podłokietnikami z funkcją składania by umożliwić przejście z zachowaniem obecnych odległości między rzędami lub montowane na stałe z przodu podłokietnika,  z zachowaniem wolnej przestrzeni między uchwytem a podłogą – min 45cm, umożliwiające przejście z zachowaniem obecnych odległości między rzędami i  zgodne z przepisami p.poż

i) tapicerka

- koloru czarnego, trudno zapalna, integralna z formatką oparcia i siedziska czyli połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia i siedziska powinna być wykonana próżniowo podczas formowania pianek bez użycia klejów, zszywek, nici itp

- tkanina 100% poliester

- gramatura materiału mon. 220g/m 2

j) parametry pianki:

- oparcie min 50kg/m3

- siedzisko min 55kg/m3

- zapisy pogrubione, z kursywą i podkreśleniem dotyczą naniesionych zmian